机器学习模型训练与 Android 应用设计

使用智能手机（Xiaomi 13 Ultra，中国）采集芯片反应腔图像用于训练数据（n = 32）。从图像中裁剪颜色均一的区域，并传输至计算机进行分析。利用 Python 提取 10 个图像特征，包括红、绿、蓝及灰度通道的均值和标准差，以及边缘密度（edgeDensity）和信息熵（entropy）。上述特征通过相应的 Python 软件包提取获得。

采用 Lasso 回归模型对提取的特征进行分析，并剔除回归系数为零的特征。最终保留 6 个特征用于机器学习模型训练，包括红、绿、蓝通道的均值和标准差。该 Lasso 回归模型的表达式为：

min⁡12ni=1n(yi-yi)2+αj=1p∣βj∣

其中，yi 为真实值，yi 为预测值，βj 为第 j个特征的回归系数，α 为正则化强度的超参数（本研究中设定为 α=1）。

对筛选后的 6 个特征进行标准化处理，并基于 Python 中的 sklearn 库训练线性回归模型。针对三种炎症因子——Interleukin-6、Tumor Necrosis Factor-alpha 和 Interleukin-1 beta——分别构建独立的回归模型。训练完成后，将模型导出并转换为 .tflite 文件，以实现其在移动端应用中的集成。

该应用基于 Android Studio（Android Studio Koala | 2024.1.1）开发，采用 Java 编程语言实现。应用基于图像颜色识别，实现对三种炎症因子（IL-6、TNF-α 和 IL-1β）浓度的定量检测。在启动界面中，用户可点击“new test”创建新的文件夹以存储后续五组测试数据。点击“start”后，用户可选择从相册导入图像或使用相机拍摄。随后用户选取待分析区域（芯片反应腔），并点击“confirm”启动分析。在分析前，用户需选择目标检测因子，应用将调用对应的训练模型进行浓度预测。

在应用进行图像分析过程中，根据公式（3）–（6）提取图像特征，并基于训练好的线性回归模型进行预测：

Mean=1Ni=1Nxi
Standard deviation=1Ni=1N(xi-mean)2
edgeDensity=countNonZero(edges)rows×cols
Entropy=-i=0255p(i)log⁡2p(i)

其中，N 表示通道中的像素数量，xi 为第 i个像素值，countNonZero(edges) 表示图像中边缘像素的数量（通过 OpenCV 计算获得），rows 和 cols 分别表示灰度图像的行数和列数，p(i) 为灰度值为 i的像素出现概率。

预测得到的炎症因子浓度将在结果界面中显示。该界面可存储最近五次测试结果，并自动生成炎症因子浓度随时间变化的曲线图，从而实现对炎症状态动态变化的有效监测。